# Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 6

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

# 1	Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети

# 2	Выполнение теоретической части. IPv4

- Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
Длина префикса – 24 (число после слэша), полный адрес сети – 172.16.20.0/24
Маска – 255.255.255.0 (в двоичном виде - 11111111.11111111.11111111.00000000, кол-во единиц равно длине префикса)
Broadcast-адрес – 172.16.20.255 (не трогаем биты, входящие в маску (то есть первые 24), а остальные ставим в положение 1 (то есть оставшиеся 8, обозначающие 1 байт). Последний байт будет 11111111, то есть 255, первые 3 байта не меняются)
Число возможных подсетей – Если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это 2^6 = 64 (то есть мы можем взять из битов адреса узла (8 бит), ещё 6 под маски, оставив 2 бита как минимум, из которого можно составить адреса узлов, дав так же место под broadcast и неопределённый адрес)
Диапазон адресов узлов – 172.16.20.1-172.16.20.254

Разбивка по подсетям:
1. Поскольку для первой подсети мы можем иметь максимум 126 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 128 адресов (+2 узла на broadcast и неопределённый адрес). Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 7 битов (2^7=128). Тогда, маска подсети это 32-7=25. 25ый бит сети будет равен 0. Итого имеем сеть 172.16.20.0/25, с диапазоном для адресов узлов равным 172.16.20.1-172.16.20.126
2. Для второй подсети мы можем иметь максимум 62 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 64 адреса. Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 6 битов. Маска будет равна 26. 25ый бит сети будет равен 1, а 26ой – 0. Итого, получаем сеть 172.16.20.128/26 c с диапазоном 172.16.20.129-172.16.20.190
3. Для третей подсети мы можем иметь максимум 62 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 64 адреса. Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 6 битов. Маска будет равна 26. 25ый бит сети будет равен 1, а 26ой – уже 1, в отличие от второй подсети. Итого, получаем сеть 172.16.20.192/26 c с диапазоном 172.16.20.193-172.16.20.191

- Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Длина префикса – 26 (число после слэша), полный адрес сети – 10.10.1.64/26
Маска – 255.255.255.192 (в двоичном виде - 11111111.11111111.11111111.11000000, кол-во единиц равно длине префикса)
Broadcast-адрес – 10.10.1.127 (не трогаем биты, входящие в маску (то есть первые 26), а остальные ставим в положение 1 (то есть оставшиеся 6). Последний байт будет 01111111, то есть 127, первые 3 байта не меняются)
Число возможных подсетей – Если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это 2¬^4 = 16 (то есть мы можем взять из битов адреса узла (6 бит), ещё 4 под маски, оставив 2 бита как минимум, из которого можно составить адреса узлов, дав так же место под broadcast и неопределённый адрес)
Диапазон адресов узлов – 10.10.1.65-10.10.1.126

Разбивка по подсетям:
Поскольку для подсети мы можем иметь максимум 30 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 32 адреса (+2 узла на broadcast и неопределённый адрес). Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 5 битов (2^5=32). Тогда, маска подсети это 32-5=27. 27ой бит сети будет равен 0. Итого имеем сеть 10.10.1.64/27, с диапазоном для адресов узлов равным 10.10.1.65-10.10.1.94. Длина префикса – 27. Маска – 255.255.255.224. Broadcast адрес - 10.10.1.95. Максимальное количество подсетей - если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это 2¬3 = 8.

- Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Длина префикса – 26 (число после слэша), полный адрес сети – 10.10.1.0/26
Маска – 255.255.255.192 (в двоичном виде - 11111111.11111111.11111111.11000000, кол-во единиц равно длине префикса)
Broadcast-адрес – 10.10.1.63 (не трогаем биты, входящие в маску (то есть первые 26), а остальные ставим в положение 1 (то есть оставшиеся 6). Последний байт будет 00111111, то есть 63, первые 3 байта не меняются)
Число возможных подсетей – Если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это 2¬^4 = 16 (то есть мы можем взять из битов адреса узла (6 бит), ещё 4 под маски, оставив 2 бита как минимум, из которого можно составить адреса узлов, дав так же место под broadcast и неопределённый адрес)
Диапазон адресов узлов – 10.10.1.1-10.10.1.62

Разбивка по подсетям:
Поскольку для подсети мы можем иметь максимум 14 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 16 адресов (+2 узла на broadcast и неопределённый адрес). Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 4 бита (2^4=16). Тогда, маска подсети это 32-4=28. 27ой бит сети будет равен 0. 28ой бит сети тоже будет равен 0. Итого имеем сеть 10.10.1.0/28, с диапазоном для адресов узлов равным 10.10.1.1-10.10.1.14. Длина префикса – 28. Маска – 255.255.255.240. Broadcast адрес - 10.10.1.15. Максимальное количество подсетей - если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это 2^2 = 4.

# 3	Выполнение теоретической части. IPv6

- Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес сети зарезервирован для документации и примеров. Маска – FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000:0000. Диапазон устройств - 2001:db8:c0de::- 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбиение сетей:
По ИД подсети:
1. 2001:db8:c0de:0001::/64
2. 2001:db8:c0de:0002::/64
Здесь дробление происходит путём использования зарезервированных под подсети битов с 49 по 64. Для их использования мы расширяем маску до 64

По ИД интерфейса
1. 2001:db8:c0de:0000:1000::/68
2. 2001:db8:c0de:0000:2000::/68
Здесь дробление происходит путём урезания полубайта (4 бит) у адреса узла. Для этого нужно залезь на границу между адресом сети и узла, и сдвинуться на 4 бита вправо, то есть на 68. 68 – маска будущих подсетей

- Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Глобальный адрес. Маска – FFFF:FFFF:FFFF: FFFF:0000:0000:0000:0000. Диапазон устройств - 2a02:6b8::-2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбиение сетей:
По ИД подсети:
3. 2a02:6b8:0000:0001::/64
4. 2a02:6b8:0000:0002::/64
Здесь дробление происходит путём использования зарезервированных под подсети битов с 49 по 64.

По ИД интерфейса
3. 2a02:6b8:0000:0000:1000::/68
4. 2a02:6b8:0000:0000:2000::/68
Здесь дробление происходит путём урезания полубайта (4 бит) у адреса узла. Для этого нужно залезь на границу между адресом сети и узла, и сдвинуться на 4 бита вправо, то есть на 68. 68 – маска будущих подсетей

# 4	Выполнение практической части

В рабочем пространстве GNS3 была размещена и соединена топология сети в соответствии с заданием. Имена устройств были изменены согласно требуемому шаблону с использованием моего имени (nsandryushin) (рис. 1).

Рис. 1: Топология сети в GNS3

Включим захват трафика на соединении между сервером (PC5-nsandryushin) и ближайшим коммутатором (msk-nsandryushin-sw-05) для последующего анализа (рис. 2).

Рис. 2: Запуск захвата трафика на интерфейсе сервера

Выполним настройка IPv4-адресации на устройстве PC1. С помощью команды ip задан адрес 172.16.20.10/25 и шлюз по умолчанию 172.16.20.1, после чего конфигурация сохранена (рис. 3).

Рис. 3: Настройка IP-адресации на PC1

Произведём настройку сетевых параметров на устройстве PC2. Установлен IP-адрес 172.16.20.138/25 и шлюз 172.16.20.129 (рис. 4).

Рис. 4: Настройка IP-адресации на PC2

Настроим IPv4-адресацию на сервере (устройство PC5). Назначен адрес 64.100.1.10 с маской подсети /24 и шлюзом 64.100.1.1 (рис. 5).

Рис. 5: Настройка IPv4-адресации на сервере

На виртуальной машине PC1 была проверена конфигурация сетевых интерфейсов с помощью команды show ip и show ipv6. Как видно на скриншоте, устройству корректно присвоен IPv4-адрес 172.16.20.10 с маской /25, а также указан шлюз по умолчанию 172.16.20.1 (рис. 6).

Рис. 6: Проверка конфигурации IP на устройстве PC1

Аналогичная проверка была выполнена на устройстве PC2. Команда show ip подтверждает, что устройство получило IP-адрес 172.16.20.138/25, а в качестве шлюза по умолчанию установлен адрес 172.16.20.129 (рис. 7).

Рис. 7: Проверка конфигурации IP на устройстве PC2

Далее была выполнена настройка маршрутизатора FRR (msk-nsandryushin-gw-01). В режиме конфигурации были заданы IP-адреса для интерфейсов eth0, eth1 и eth2 в соответствии с таблицей адресации, а также активированы интерфейсы командой no shutdown (рис. 8).

Рис. 8: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

После завершения настройки была проведена проверка текущей конфигурации маршрутизатора с помощью команды show running-config. Вывод команды подтверждает, что IP-адреса для всех трёх интерфейсов (eth0, eth1, eth2) применены верно (рис. 9).

Рис. 9: Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора FRR

Для окончательной проверки состояния интерфейсов была использована команда show interface brief. Она показывает, что интерфейсы eth0, eth1 и eth2 находятся в состоянии UP и имеют назначенные IP-адреса (рис. 10).

Рис. 10: Статус интерфейсов маршрутизатора FRR

Проверка сетевой связности в подсети IPv4. С узла PC1 выполним отправку эхо-запросов (ping) и трассировку маршрута (trace) до узла PC2 (172.16.20.138). Успешный результат подтверждает корректность настройки интерфейсов и маршрутизации внутри локальной сети (рис. 11).

Рис. 11: Проверка подключения между PC1 и PC2

Проверим доступность сервера двойного стека из подсети IPv4. С узла PC1 выполняется ping и trace до адреса сервера 64.100.1.10. Маршрут проходит через шлюз 172.16.20.1, пакеты успешно доставляются (рис. 12).

Рис. 12: Проверка подключения от PC1 к серверу

Начнём адресацию для устройств второй подсети (IPv6). На узле PC3 задается адрес 2001:db8:c0de:12::a с префиксом /64, после чего конфигурация сохраняется (рис. 13).

Рис. 13: Настройка IPv6-адреса на узле PC3

Узлу PC4 присваивается адрес 2001:db8:c0de:13::a/64 в соответствии с таблицей маршрутизации (рис. 14).

Рис. 14: Настройка IPv6-адреса на узле PC4

Устройству сервера двойного стека (Server/PC5) назначается адрес IPv6 (2001:db8:c0de:11::a) (рис. 15).

Рис. 15: Настройка адресации IPv6 на сервере

Далее выполниим проверку конфигурации на устройствах второй подсети (IPv6). На узле PC3 с помощью команды show ipv6 убедимся в наличии корректного глобального адреса 2001:db8:c0de:12::a/64 (рис. 16).

Рис. 16: Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC3

Аналогичная проверка была выполнена для узла PC4. Команда show ipv6 показала, что интерфейсу присвоен адрес 2001:db8:c0de:13::a/64, что соответствует таблице адресации (рис. 17).

Рис. 17: Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC4

Затем началась настройка маршрутизатора msk-user-gw-02 под управлением ОС VyOS. В режиме конфигурации изменим имя устройства на msk-nsandryushin-gw-02, изменения были зафиксированы (commit) и сохранены (save), после чего устройство было перезагружено (рис. 18).

Рис. 18: Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS: изменение имени хоста

После перезагрузки была произведена настройка сетевых интерфейсов маршрутизатора. Для интерфейсов eth0, eth1 и eth2 были назначены соответствующие IPv6-адреса согласно заданию, а также включена служба router-advert для рассылки префиксов сети. Конфигурация была проверена командой compare, применена и сохранена (рис. 19).

Рис. 19: Настройка IPv6-адресации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS

Для подтверждения корректности настроек была выполнена команда show interfaces, которая отобразила список интерфейсов с назначенными им IPv6-адресами (рис. 20).

Рис. 20: Проверка конфигурации интерфейсов на маршрутизаторе msk-nsandryushin-gw-02

Проверим подключения между узлами внутри сети IPv6. С узла PC3 выполняется отправка эхо-запросов (ping) и трассировка маршрута (trace) до узла PC4 (адрес 2001:db8:c0de:13::a). Успешный результат подтверждает корректную маршрутизацию внутри сегмента IPv6 (рис. 21).

Рис. 21: Проверка доступности PC4 с узла PC3

Проверим доступность сервера двойного стека со стороны сети IPv6. С узла PC3 выполним ping и trace до IPv6-адреса сервера (2001:db8:c0de:11::a). Пакеты успешно доходят через шлюз (рис. 22).

Рис. 22: Проверка связи PC3 с IPv6-интерфейсом сервера

Проверим подключение со стороны сети IPv4 (узла PC1). Выполняем успешную трассировку и пинг до IPv4-адреса сервера (64.100.1.10). Также попытаемся сделать пинг IPv6-адреса (2001:db8:c0de:12::a), которая завершается неудачей, подтверждая, что устройство IPv4 не может напрямую обращаться к адресам IPv6 (рис. 23).

Рис. 23: Проверка связи PC1 с сервером и попытка обращения к IPv6

С узла PC3 (IPv6) Сделаем пинг узла PC1 (адрес 172.16.20.10). Результат «host not reachable» подтверждает выполнение пункта задания о недоступности устройств IPv4 для устройств из подсети IPv6 (рис. 24).

Рис. 24: Проверка недоступности IPv4-сети с узла PC3

Сервер же успешно пингует как узел IPv4 (PC1 — 172.16.20.10), так и узел IPv6 (PC3 — 2001:db8:c0de:12::a), что доказывает корректную работу Dual Stack (рис. 25).

Рис. 25: Настройка сервера и проверка доступа к обеим подсетям

Произведём анализ сетевого трафика на интерфейсе, соединяющем сервер двойного стека с коммутатором. На скриншоте виден успешный обмен ICMP-пакетами (Ping) по протоколу IPv4 между клиентом (172.16.20.10) и сервером (64.100.1.10). Также зафиксированы ARP-запросы для разрешения MAC-адресов (рис. 26).

Рис. 26: Захват трафика IPv4 (ICMP и ARP) в Wireshark

Проанализируем пакеты по протоколу IPv6. В перехваченном трафике отображаются пакеты ICMPv6 Echo Request и Echo Reply между клиентом (2001:db8:c0de:12::a) и сервером (2001:db8:c0de:11::a). Кроме того, видны сообщения протокола Neighbor Discovery (Neighbor Solicitation и Advertisement), выполняющие функции, аналогичные ARP в IPv4 (рис. 27).

Рис. 27: Захват трафика IPv6 (ICMPv6 и ND) в Wireshark

При дальнейшем анализе трафика IPv4 видим похожую картину, что и до этого (рис. 28).

Рис. 28: Детальный просмотр последовательности пакетов IPv4

Дальнейший анализ трафика ipv6 видим похожую картику - обмен echo пакетами и Neighbor Solicitation (рис. 29).

Рис. 29: Детальный просмотр последовательности пакетов IPv6

# 5	Самостоятельная работа

В рамках задания для самостоятельного выполнения была разработана схема адресации для новой топологии. Исходя из требований разбить сеть на две подсети (одна с маской /27, другая с маской /28), была составлена таблица адресации для маршрутизатора и конечных устройств. Для интерфейсов маршрутизатора были выбраны наименьшие адреса в соответствующих подсетях (рис. 30).

Рис. 30: Таблица адресации для самостоятельного задания

В рамках задания для самостоятельного выполнения была построена топология сети с двумя локальными подсетями, соединенными маршрутизатором. В качестве маршрутизатора используется VyOS, а в качестве оконечных устройств — VPCS (рис. 31).

Рис. 31: Топология сети для самостоятельного выполнения

Далее была выполнена настройка сетевых интерфейсов на оконечных устройствах. Для PC1 были заданы адреса IPv4 и IPv6 из первой подсети, а также указаны шлюзы по умолчанию (рис. 32).

Рис. 32: Настройка адресации на PC1

Аналогичным образом была произведена настройка адресации на PC2, который находится во второй подсети. Ему были присвоены соответствующие адреса и шлюзы (рис. 33).

Рис. 33: Настройка адресации на PC2

После настройки хостов переходим к конфигурированию маршрутизатора VyOS. Были введены команды для назначения IP-адресов на интерфейсы eth0 и eth1. Однако при попытке применения конфигурации (commit) возникла ошибка, так как на интерфейсе eth0 был включен DHCP-клиент, конфликтующий со статическим адресом (рис. 34).

Рис. 34: Попытка настройки маршрутизатора и возникновение ошибки

Для устранения конфликта лишняя настройка DHCP была удалена с интерфейса. После этого изменения были успешно применены и сохранены. Команда show interfaces подтвердила корректность назначения адресов IPv4 и IPv6 на обоих интерфейсах маршрутизатора (рис. 35).

Рис. 35: Исправление конфигурации и проверка интерфейсов маршрутизатора

Настроим службы Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS для рассылки префиксов IPv6 сетей 2001:db8:1:1::/64 на интерфейсе eth0 и 2001:db8:1:4::/64 на интерфейсе eth1, с последующим применением и сохранением конфигурации (рис. 36).

Рис. 36: Настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS

Проверим доступность узлов во второй подсети с устройства PC1. Успешное выполнение команд ping до IPv6-адреса 2001:db8:1:4::2 и IPv4-адреса 10.10.1.18, а также трассировка маршрута до IPv6-адреса демонстрирует успешное прохождение пакетов через шлюз (рис. 37).

Рис. 37: Проверка IPv4/IPv6-связности с узла PC1 командами ping и trace

# 6	Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки разработки таблиц адресации, дробления сетей на подсети, настройки адресации и настройке сервера с двойным стеком, также работы с протоколом icmpv6